山东工艺美术学院2018年信息化设备

采购项目公开招标

招标文件

项 目 名 称：山东工艺美术学院2018年信息化设备采购项目

招	标	人：山东工艺美术学院

招标代理机构：山东龙脉招标有限公司日	期 ：2018年 7月20日

目 录

第一部分 招标邀请	2

第二部分 供应商须知	4

一、适用范围	4

二、定义	4

三、供应商具备的条件	4

四、招标文件的澄清或修改	4

五、投标文件的编写	4

六、报价有效期	8

七、投标费用	8

八、保证金	8

九、无效报价	9

十、解释权	9

第三部分 开标、评标、定标	10

一、开标	10

二、评标委员会	10

三、评标原则	10

四、评标办法	10

五、废标	15

六、中标通知书	15

第四部分 授予合同	16

一、签订合同	16

二、合同格式	16

第五部分 项目说明及要求	22

一、项目名称：	22

二、项目说明：	22

三、技术要求：	22

四、商务条件	49

第六部分	附件	50

附件一：报价函	50

附件二：法定代表人授权委托书	51

附件三：报	价  一  览 表	52

附件四：报价明细表	53

附件五：投 标 偏 离 表	54

附件六：经营业绩一览表	55

附件七：封面格式	56

附件八：验收报告	57

附件九：原件明细	76

第一部分 招标邀请

山东龙脉招标有限公司受山东工艺美术学院的委托，就山东工艺美术学院2018年信息化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合本次招标文件要求的，有生产或供货能力的供应商前来投标。

一、项目编号：SDLM2018-096

二、项目说明：

1．本项目为山东工艺美术学院2018年信息化设备采购项目，共分为3个标段。

2．本项目不接受联合体投标；

3．每包只准许一个报价，不接受多方案报价。三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定；

3、供应商在近三年内无重大违法、违纪行为。四、获取招标文件的方式：

1、购买招标文件时必须携带营业执照副本原件及加盖公章的复印件一套，及授权代表授权委托书、授权代表身份证及加盖公章的复印件一套；

2、凡有意参加本次采购活动的投标人必须到招标代理机构现场登记并报名，不按规定报名不予接受。

五、购买招标文件时间：2018年7月20日至2018年7月26日（上午08：30-11：30、下午14：00-17：00，周末及节假日除外）。

购买招标文件地点：济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1206室。

招标文件工本费：每包300元 (购买招标文件必须到招标代理公司现场登记购买， 售后不退)。

六、若有疑问或需澄清的内容请致电招标代理机构山东龙脉招标有限公司。

七、投标文件（密封）递交起止时间：2018年08月10日上午9:00—9:30 整（北京时间）。

递交地点：济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1205A。

八、开标时间：2018 年8月10日上午 09：30（北京时间）

报价地点：济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼1205A。

联系电话： 0531-85866868

第二部分 供应商须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本次邀请函中所叙述的项目。

二、定义

1．“采购人”系指山东工艺美术学院；

2．“招标代理机构”系指山东龙脉招标有限公司；

3．“供应商”系指受招标代理机构邀请参与招标并向招标代理机构提交投标文件的企业；

4．“中标供应商”系指由评标委员会综合评审的对招标文件做出实质性响应较强，综合实力最优，取得与用户签订合同资格的供应商；

5．“用户”系指山东工艺美术学院；

三、供应商具备的条件

1．向招标代理机构购买了招标文件并已登记备案；

2．提供的资格、资质证明文件完整并真实有效；

3．具有独立承担民事责任的能力；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6．具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

7．在近三年的政府采购活动中，没有违法、违纪、违规、违约等不良行为；

8．投标供应商不是由《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他行政法规、规章限制投标的单位；

9．招标文件规定的其他条件；

10．法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的澄清或修改

若本次项目有澄清（或答疑等）的内容，澄清（或答疑等）作为招标文件的一部分；招标文件的内容与澄清（或答疑等）的内容不一致，以澄清（或答疑等）的内容为准；多次澄清（或答疑等）的内容不一致，以最后一次澄清（或答疑等）的内容为准。招标代理机构对招标文件必要的澄清或修改的内容须在提交投标文件的截止时间前，招标代理机构将视情况确定将不标明问题来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标供应商。

五、投标文件的编写

供应商应按招标文件的要求准备投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对招标文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评标委员会否决。

1.投标文件的语言及计量单位

供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标文件的编写及装订

  - 必须按包分别编制投标文件，每包一份正本五份副本（供应商不按要求提供， 评标委员会有权视为无效投标)；

  - 投标文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印； 2.3“报价一览表”用 A4 幅面的纸张打印，四号字体；

  - 投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章；

  - 投标文件以及相关书面文件内容一律用计算机打印（签名除外），不得加行、涂改、插字或者删除；

  - 投标文件的装订必须为胶装，否则视为无效投标。

3.投标文件的组成

  - 投标文件封面

  - 投标文件目录

  - 法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

  - 报价部分

    - 报价一览表（附件三）；

    - 报价明细表（附件四）；

    - 投标供应商认为需说明的其他内容。（格式自拟）

  - 技术部分

    - 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

    - 投标偏离表（附件五）；

    - 每种货物详细的供货清单表及备品备件清单表（货物名称、品牌、规格、型

号、制造商名称、产地、数量）；进口货物中若包含国产配件必须注明；

    - 所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料。

    - 供应商提供的供货时间和安装调试完成时间。

    - 售后服务

      - 供应商必须提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

      - 供应商对所有货物负责集成、调试；

      - 供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件， 并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

      - 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

      - 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

      - 供应商对提供的所有货物，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外， 全部免费维修；

      - 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

    - 优惠条款；

    - 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

  - 商务部分

    - 供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）。

    - 近两年同类型货物业绩一览表（附件六)及相关证明材料。

    - 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

    - 资格、资质证明文件

      - 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（复印件加盖公章，原件备查）；

      - 组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章，原件备查）；（三证合一单位不需要提供）

      - 法定代表人授权委托书（附件二）、被授权代表人的身份证明复印件；（被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书）

      - 代理证书或制造商（或全国总代理）出具的针对本项目的授权书（授权可

追溯）（复印件加盖公章，原件备查）。

      - 产品生产许可证、产品质量认定证书、产品管理认定证书、产品经营许可证书、环保认定证书、技术合格证书及其他资质、资格证书等复印件（如果有请提供）；

      - 供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

      - 投标供应商认为需要提交的其他相关证明文件。

    - 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

    - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

    - 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

    - 供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

  - 样品无

  - 报价要求

    - 本次投标报价为一次性报价；

    - 报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他相关费用，本项目为交钥匙工程；

    - 评审过程中招标文件有实质性变动的，招标代理机构将书面通知所有参与投标的供应商；

    - 供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

    - 报价中单独列出备品备件价格；

    - 单独密封的报价一览表与投标文件中的报价一览表有差异，以单独密封的报价一览表为准；投标文件中的报价一览表与报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

    - 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

    - 供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

    - 报价币种：人民币报价（进口产品报价含外贸代理费）。

- 投标文件的密封和标记

  - 供应商应每包分别准备六份投标文件，一份正本和五份副本。在每一份投标文件上要明确注明“包号”及“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 供应商应将投标文件正本、副本分别密封，在封口处加盖单位公章并在封面明显处注明以下内容（封面格式见附件七）。

    - 项目编号、项目名称、所投包号；

    - 正本或副本；

    - 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

  - 供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

  - 每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于	年	月	日	时 之前不准启封”字样。

5.投标文件的递交

  - 供应商授权代表必须在报价截止时间前将投标文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交；

  - 在截止时间后递交的投标文件概不接收；

  - 电报、电话、传真、电子邮件等方式的投标文件概不接收；

  - 对供应商的投标文件等材料不予退还。

六、报价有效期

从报价之日起，有效期为 90 日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被

称为非响应报价，招标代理机构有权拒绝。

特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期。

七、投标费用

1.各供应商自行承担所有参与本次项目的有关费用；

2.中标供应商在签订合同前，按中标金额的 1.5%向山东龙脉招标有限公司交纳中标服务费，并交纳中标金额千分之一的见证律师费，见证律师费不足 500 元的按 500 元计。

八、保证金

1.投标保证金：人民币陆万元整，保证金须在开标截止时间前递交至指定账户，以到账时间为准。

提交形式：应以银行汇票、支票、投标担保函或电汇的形式从供应商基本账户中提交至招标文件指定账户，不接受现金及个人汇款。

开户名称：山东龙脉招标有限公司银行帐号：1602131309200022111

开 户 行：中国工商银行股份有限公司济南泺文支行

2.未中标供应商的投标保证金，在公布中标结果五个工作日内无息退还。

3.中标供应商的投标保证金，在合同生效后五个工作日内无息退还。

4.未按规定交纳投标保证金的，投标文件不予接受。

5.供应商发生第二部分“九、无效报价”所列情况的，其投标保证金将被没收。

九、无效报价

供应商有下列情况之一,其报价视为无效报价。山东龙脉招标有限公司将严格按照

《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标代理机构及采购人造成损失的，招标代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

2.公开报价后，供应商撤回报价，退出招标的；

3.供应商串通报价的；

4.中标供应商不按规定要求签订合同；

5.中标供应商不按要求提交中标服务费；

6.在整个评标过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动；

7.供应商以任何方式诋毁其他供应商；

8.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

9. 投标报价明显低于其他投标人，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的；

10.招标文件及法律、法规规定的其他情况。

十、解释权

购买本招标文件的供应商如果认为招标文件的任何条款存在含糊、遗漏、相互矛盾

之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况， 供应商应按相关法律、法规、规定以书面形式向招标代理机构寻求书面澄清，未提出异议或者超过质疑时间的视为完全认同本招标文件。本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据 。

第三部分 开标、评标、定标

一、开标

- 按照招标文件规定的时间、地点开标。开标由招标代理机构主持，采购人、投标供应商和有关方面的代表参加。投标供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或者由招标代理机构委托的公证机构检查并公证。

3.工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4、记录员将唱价内容记录并由投标供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

二、评标委员会

招标代理机构将根据本项目的特点组成评标委员会，其成员由有关方面的专家以及

用户方代表等五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 评标委员会负责对投标文件进行综合评审，推荐中标候选人。

三、评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

2、统一性原则：评标委员会将按照统一的原则和方法，对各供应商的投标文件进行评审；

3、独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，评标委员会成员对出具的专家意见承担个人责任；

4、保密性原则：评标委员会成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：评标委员会将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标供应商；

四、评标办法

本次采购采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照

招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选

供应商或者中标供应商。

1.初步评审。

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资质证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者投标无效的供应商，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明并现场签字确认。

- 综合评审。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和评标办法作进一步的比较和评价。评标委员会按照“综合实力最强、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准，并且投标报价合理”的原则按评分细则对各投标人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预中标人，得分相同的，报价较低的一方为预中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为预中标人。

A1包评分细则：

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 投标人自开标日起近36个月签订的同类项目案例，每提供1个合同，得1分。最多得5分。 | 5 |
|  | 投标人通过2017-2018年度CNAST0832能力验证的得2分。 | 2 |
|  | 具备高级测评师得2分；中级测评师证书，每个得0.5分，最多5分。 | 5 |
| 技术部分 | 投标人应提供等级保护测评方案，方案包含测评目标、内容、方法等内容，方案要求描述清晰、科学规范、可行。技术服务方案应就本项目信息安全建设规划、安全运维及安全服务保障等内容提出切实可行的解决方案。评委根据技术服务方案的针对性、合理性、可行性综合评比打分。得23-30分。 | 30 |
|  | 对项目方案中，人员是否配备充足、技术力量强、搭配合理，工作流程和岗位职责是否描述清晰、切实可行，得15-20分，满分20分。 | 20 |
|  | 服务评估设备齐全，满足测试评估要求，得6-10分。 | 10 |
| 服务部分 | 对投标人售后服务措施培训方案进行评价，包括质保年限、响应时间、服务方式、服务内容、培训师资及内容等，得14-18分。 | 18 |
| 价格部分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 | 10 |

A2包评分细则

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，提供资料是否齐全， 文字是否清晰，描述是否准确。得0-5分。 | 5 |
|  | 供应商提供自2015年8月1日至今（已签订时间为准）已完成的类似供货合同，每份得1分，最多得5分。招标现场以合同原件为准，否则不得分。 | 5 |
|  | 综合考虑企业综合实力、财务状况、资信情况，企业信誉好，供货及时，用户评价好；a.优5分；b.一般：3-4分；c：较差0-2分。 | 5 |
| 技术服务 | 产品配置及性能分为三个评价等级： 产品整体配备优良，主要技术性能指标、功能优于招标文件要求，性能稳定，故障率低，得19～25分； 产品整体配备较好，主要技术性能、指标、功能符合招标文件要求，性能稳定，故障率较低，得10～18分； 产品整体配备一般，主要技术性 能指标、功能基本符合招标文件要求，性能稳定性一般，得5～9分； 产品主要技术性能、指标、功能与招标文件有重大偏离的则按废标处理。偏离表中如有一项虚假应标，则本处得分为0分。 | 25 |
|  | 评标委员会根据各投标人所投产品的先进性、前沿性、市场认知度及市场占有率酌情打分。优得4-5分、良得2-3分、一般得0-1分。 | 5 |
|  | 评标委员会根据各投标人所投产品的选型情况酌情打分，优得 4-5分、良得2-3分、一般得0-1分。 | 5 |
| 服务部分 | 根据投标人在技术支持、售后服务、本地化服务能力及培训等方面的情况进行综合比较。 提供原厂工程师上门安装调试得1分。 本地具备售后服务机构得1分。 提供原厂专业客户经理及时处理故障得1分。 | 3 |
|  | 提供原厂商3年质保期，每超过1年加1分，最高2分。 | 2 |
| 价格部分 | 以满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分45分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×45%×100。 | 45 |

A3包评分细则

| 评分因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 以满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的报价为磋 商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/供应商最终磋商报价）×30％×100。注：小数点后保留2位小数。 | 30 |
| 供应商业绩 | 自2015年1月1日至今，供应商签订的类似项目业绩，每份得1 分，满分得5分。 | 5 |
| 认证及荣誉 | 针对项目所需设备投报产品生产厂家具有有效的质量管理体系认证；公共扩声标准证书，企业信用AAA等级证书，声频工程企业综合技术等级壹级证书，满足一项得1分，满分4分。 | 4 |
| 技术性能 | 根据供应商所提供的产品检测报告数据及报价文件技术参数描述、 技术商务条款偏离表描述，进行综合评审，磋商小组可酌情给予：优得30-20分，良得19-10分，一般得9-0分。 | 30 |
| 项目实施方案 | 根据供应商提供项目实施方案的科学性、合理性、可靠性、先进性、 功能的完善性和投入设备情况； 磋商小组可酌情给予：优得10-7分，良得6-3分，一般得2-0分。 | 10 |
| 拟投入的人员及团队配备 | 根据供应商提供的参与本项目人员及团队的配备情况；磋商小组可酌情给予0-5分。 | 5 |
| 供货调试完成时间保证措施 | 按供应商的时间安排是否紧凑合理及提供的保证措施情况；磋商小组可酌情给予0-5分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据供应商所报售后服务情况；磋商小组可酌情给予0-7分。 | 7 |
| 优惠条件及合 | 评价认为可行、符合国家政策要求且采购人认可的实质 | 4 |

价格部分由采购代理机构根据招标文件规定的评分细则直接计算各合格供应商的价格最终得分并打印，由评标委员会各成员签字确认；

技术部分及服务部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评分细则进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分；

商务部分由评标委员会审核供应商提交相应资料认定评分结果；

评分结束后，技术打分和商务打分资料交采购代理机构汇总、统计，打印出最终结果，由评标委员会应对投标供应商的报价、商务和技术得分进行最后的复核，并签字确认。

- 推荐中标候选人或确定中标人。

评标委员会根据招标文件确定的评标办法，按综合评审结果进行排序，选取本项目的中标候选人或根据采购人的授权直接确定中标人。

4．评标过程保密

凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及中标意向等，均不向投标供应商或者其他与评标无关的人员透露。

5.  投标供应商瑕疵滞后的处理

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被取消该投标供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或者此项目做废标处理。

五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.未按招标文件要求提供有效的现场勘查证明书的（如果需要）。

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商。

六、中标通知书

评审结束后，由采购人委托招标代理机构向中标供应商签发《中标通知书》。

第四部分 授予合同

一、签订合同

《中标通知书》发出后十五日内，在采购人及招标代理机构的监督下，由招标代理

机构组织用户和中标供应商签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

二、合同格式

本项目采用山东省财政厅政府采购电子合同版本及格式。

采	购	合	同

项目名称:

合同编号:

甲	方:

乙	方:

招标代理机构：

山东工艺美术学院 （甲方）所需 	（货物名称)经山东龙脉招标有限公司在国内 以公开招标方式进行采购，项目编号 SDLM2018-096 ，经评标委员会确定 	        （乙方）为 包中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人    民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定， 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、中标供应商投标文件

3、中标通知书

4、中标供应商在谈判过程中做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、产品的名称、数量、单价、规格和标准（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币 	（大写）人民币 	（小写）

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：	。

2、交货地点：山东工艺美术学院院内指定地点。

3、风险负担：

产品毁损、灭失的风险在该产品通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

产品的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面澄清及承诺。未加工前，应通知校方前往生产厂家检查产品材料是否符合标书要求的各项指标。

七、包装

按照产品的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护产品安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自定。

2、运输及相关费用由乙方承担。九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、产品到达交货地点交付前，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量和质量等状况，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。开箱后，乙方进行安装调试后，由甲方联合验收小组验收。验收合格后，甲、乙双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30 日内向乙方提

出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的， 对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同或扣留履约保证金。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方盖章，还应满足以下二个条件时合同生效：

1、乙方已向招标代理公司提交：投标保证金、中标服务费等费用。

2、本合同须经山东龙脉招标有限公司审查合格。十三、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟 1 日，按应交付产品总额 0.3‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换产品期间， 应按调换产品金额每日 0.3‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 30 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

如乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金，履约保证金不足部分，甲方保留追索的权利。如甲方违约，甲方应将履约保证金退给乙方。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 10 日内， 按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知山东龙脉招标有限公司及另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报山东龙脉招标有限公司审核后确定。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1） 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十六、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。合同补充条款应报山东龙脉招标有限公司备案。

十七、合同保存

本合同一式 陆 份，甲方 叁份，乙方 壹 份，山东龙脉招标有限公司壹 份， 山东省财政厅 壹 份。

甲	方：山东工艺美术学院	乙	方：

盖	章	盖	章

全权代表：（签字或盖章）	全权代表：（签字或盖章）

地	址	地	址：

电	话：	电	话：

开户单位：	开户单位：

开户银行：	开户银行：

帐	号：	帐	号：

本合同签订时间：	本合同签订时间：

第五部分 项目说明及要求

一、项目名称：

山东工艺美术学院2018年信息化设备采购项目公开招标

二、项目说明：

1.本次招标的设备，投标供应商可选择多标段报价，但不得对所投标段分解后进行响应。

2.标书中若标有“★”的条款为必须满足的内容，若其中一条不满足将作为无效投标处理。

三、技术要求：

A1包：网络安全等级保护测评服务

一、网络安全等级保护测评服务，共四个系统。

| 序号 | 需要测评的系统 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通系统 | 二级 |
| 2 | 内部管理系统 | 二级 |
| 3 | 财务管理系统 | 二级 |
| 4 | 校务管理系统 | 二级 |

二、	服务内容

按照国家和教育部网络安全等级保护定级指南和相关要求，对山东工艺美术学院四套信息系统，进行网络安全等级保护现状测评和信息安全风险评估，并出具信息系统安全等级测评报告和信息安全风险评估报告。

协助采购人备案定级，取得网监部门的备案证书。

对山东工艺美术学院网站群系统进行全面深入的非破坏性渗透测试，按照相关要求出具渗透测试报告。

根据等级测评、风险评估、渗透测试的结果，出具《风险控制和安全加固整改建议书》， 制订详细的安全整改实施计划，对必须新增安全软硬件产品才能解决相关安全问题，提出详细的风险规避措施和实施建议。

按照采购人要求提供信息安全意识、网络安全等级保护等相关信息安全方面的培训。

每半年对采购人本次采购系统开展安全巡检，出具巡检报告，双方签字，报告采购人留存。

三、	服务要求

等保测评的内容包括但不限于：

编制《信息系统安全等级测评方案》，测评方案是指导整个测评活动的基础技术文档，其内容大致包括：项目概述、被测信息系统情况、测评对象、测评方法与工具、测评内容与实施、漏洞扫描、配合资源要求等。

等级测评主要分为单元测评和整体测评，其中单元测评应从信息安全管理制度、信息安全管理机构、人员安全管理、信息系统建设管理、信息系统运维管理、物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等层面，测评《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）所要求的基本安全控制在信息系统中的实施配置情况。等级测评的广度和深度应符合省公安厅《ft东省信息安全等级保护测评工作规范（试行)》要求。

四、	测评工作流程

测评准备工作的主要任务包括：项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备等。

方案编制活动的主要任务包括：测评对象确定、测评指标确定、测评内容确定、工具测试方法确定、测评指导书开发及测评方案编制等。

现场测评工作的主要任务包括：现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还等。

报告编制活动的主要任务包括：单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制，最终出具符合公安网监部门符合要求的信息安全等级测评报告等。

五.测评内容

★安全技术测评主要包括物理安全测评、网络安全测评、主机安全测评、应用安全测评、数据安全及备份恢复测评等五个方面。

安全管理制度测评：测评信息系统运营使用单位是否建立一套完整的信息安全管理体系， 防止员工的不安全行为引入风险。测评内容包括信息安全总体政策方针、具体管理制度和各类操作规程。

按照《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护实施指南》的要求， 结合被测信息系统的状况和各信息系统安全保护等级的相应等级指标，进行等级保护安全现状分析，并出具《系统等保测评报告》。

风险评估服务

从风险管理角度，运用科学的方法和手段为 4 套信息系统提供信息安全风险评估服务， 服务内容包括：

在评估标准的指导下，综合利用相关评估技术、评估方法、评估工具，针对信息系统展开全方位的评估工作。对信息系统进行风险评估，确保风险分析的内容与范围应该覆盖信息系统的整个体系，包括：系统基本情况分析、信息系统基本安全状况调查、信息系统安全组织、政策情况分析、信息系统弱点漏洞分析等。

渗透测试服务

由中标人模仿黑客，从攻击者的角度对学校网站群系统进行安全检测。检测过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析，站在攻击者角度进行主动性探测，要求中标人能够发现使用传统检测方法无法发现的攻击路径、攻击方法和技术弱点。渗透测试能以非常明显、直观的结果来反映出网站系统的安全现状，能够让采购人直观地知道学校网站系统所面临的问题。

安全方案设计与安全建设整改

针对安全需求分析阶段发现的问题，提出削减风险的技术与管理的安全建议与措施，设计合理、满足等级保护相应级别要求的安全建设整改与加固方案，并通过安全产品的采购、安全控制集成、安全管理制度的建设等环节，将安全方针和安全策略具体落实到信息系统中去，建设满足等级保护要求和用户安全需求的信息系统安全技术保护体系以及配套的安全管理体系，提交《风险控制和安全加固整改建议书》。

五、	交付物（含电子版）

项目实施完成后，要求投标人提供包括但不限于交付物如下：

《信息系统信息安全等级保护测评报告》（4套系统）；

《信息安全风险评估报告》（4套系统）；

《网站群系统渗透测试报告》；

《风险控制和安全加固整改建议书》；

项目相关的各项管理文档等；

生成的阶段性评估结果报告或资料等中间文件。

六、	测评人员要求

开展等级保护测评工作的人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录；

开展等级保护测评工作的人员应由参加公安部举办的信息安全等级保护测评人员培训、考试，并取得公安部信息安全等级保护评估中心颁发的等级测评师证书（等级测评人员分为初级、中级和高级）的人员组成。

七、	技术支持

投标人提供2年技术支持服务。

投标人为采购人提供网络安全技术支持，协助采购人与公安局网警联系，确保采购人本次等保系统的系统安全和数据安全。

八、	其他要求

采购人为投标人提供便利的条件。交付使用前投标人负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间投标人应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由投标人负责。

合同履行期间，投标人须按采购人有关规定开展测评工作，爱护现场设备设施，严格控制噪音等污染，各种物品不得乱摆乱放，保证采购人正常的工作秩序。

投标人应保证在实施所约定的工作范围内，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

注：以上加“ 	”部分为★条款内容，如不满足，按无效投标处理。

A2包：网络中心硬件设备

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用计算服务器 | 2U机架式； CPU：2颗Intel Xeon E5-2660v4 CPU，每颗CPU主频≥2.0GHz，≥14核； 内存：≥128GB ECC DDR4，≥24个内存插槽； 硬盘：≥2块300GB 15K 12Gbps SAS热拔插硬盘； RAID: 独立8通道高性能SAS RAID卡，≥2GB Cache，支持RAID 0/1/5/6等RAID级别； I/O扩展：支持6个PCI-E3.0扩展槽，支持全长全高板卡，支持GPU扩展； HBA：≥2块单端口8Gb FC HBA卡； 网络：≥4个10Gb SFP+以太网端口+2个1Gb Base-T以太网端口； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，单电源功率不小于600w，含机架式导轨； 远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能； 管理软件：中文版专业服务器管理软件，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理，可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态、多重告警等功能； | 16台 |
| 2 | 文件管理服务器 | 2U机架式； CPU：2颗Intel Xeon E5-2609v4 CPU，每颗CPU主频≥1.7GHz，≥8核； 内存：≥32GB ECC DDR4，≥24个内存插槽； 硬盘：≥2块4TB 7.2K SAS热拔插硬盘，配置不少于12个3.5英寸硬盘槽位； RAID: 独立8通道高性能SAS RAID卡，≥1GB Cache，支持RAID 0/1/5/6等RAID级别； I/O扩展：支持6个PCI-E 3.0扩展槽； 网络：≥4个1Gb Base-T以太网端口； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，单电源功率不小于600w，含机架式导轨； 远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能； | 4台 |
| 3 | 刀片机箱 | 机架式刀片机箱，满足本期所有刀片服务器。冗余万兆网络交换模块，每个模块对外8个10Gb万兆以太网端口。冗余16Gb FC交换模块，每个模块对外4个16Gb FC端口。冗余机箱管理。DVD+/-RW光驱； 配置完整的刀片式服务器体系架构硬件管理平台，可以在一个管理点上集中管理所有的刀片服务器。可通过浏览器或专用客户端管理机箱内全部设备,支持冗余配置，可直接对每片刀片服务器控制管理，包括运行状态，CPU温度，系统温度，风扇运转情况等信息； 配置远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，内嵌电源优化管理； | 1台 |
| 4 | 刀片服务器 | CPU：2颗Intel Xeon Silver 4114 CPU，每颗CPU主频≥2.2GHz，≥10核； 内存：≥192GB RDIMM DDR4； 硬盘：≥2块2.5英寸600GB 10k SAS热插拔硬盘； RAID：集成12Gb SAS阵列控制器，≥1GB高速缓存，支持RAID 0\1等； 网卡：≥4个10Gb以太网端口； HBA卡：≥2个16Gb FC端口； 虚拟化：支持VMWare，Hyper-V虚拟化操作系统，支持虚拟网络适配器 管理：集成管理芯片，支持远程监控及管理，提供处理器、内1存、硬盘故障前预警功能 | 16台 |
| 5 | 数据库服务器 | 4U机架式； CPU：4颗Intel Xeon E7-4809v4 CPU，每颗CPU主频≥2.1GHz，≥8核； 内存：≥64GB ECC DDR4； 硬盘：≥3块600G 15K SAS热插拔硬盘； RAID：高性能RAID卡，≥1GB Cache，支持RAID 0/1/5/6等； 网络：≥4个1Gb Base-T以太网端口； I/O扩展：≥6个PCI-E 3.0插槽； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，单电源功率不小于800w，含机架式导轨； 远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能；提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件 数据安全保护软件：配置中文正版数据安全保护软件，保护服务器数据安全； | 6台 |
| 6 | 应用服务器 | 2U机架式； CPU：2颗Intel Xeon Silver 4110 CPU，每颗CPU主频≥2.1GHz，≥8核； 内存：≥32GB ECC DDR4，≥24个内存插槽； 硬盘：≥2块600GB 10K SAS热拔插硬盘； RAID: 独立8通道高性能SAS RAID卡，≥2GB Cache，支持RAID 0/1/5/6等RAID级别； I/O扩展：支持6个PCI-E 3.0扩展槽； 网络：≥2个1Gb Base-T以太网端口； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，单电源功率不小于600w，含机架式导轨； | 7台 |
| 7 | 管理服务器 | 2U机架式； CPU：2颗Intel Xeon Silver 4108 CPU，每颗CPU主频≥1.8GHz，≥8核； 内存：≥32GB ECC DDR4，配置不少于1TB内存支持； 硬盘：≥3块1.2TB 10K 12Gbps SAS热拔插硬盘； RAID: 独立8通道高性能SAS RAID卡，≥2GB Cache，支持RAID 0/1/5/6等RAID级别； 网络：≥2个1Gb Base-T以太网端口； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，含机架式导轨； | 5台 |
| 8 | 核心存储 | SAN模块化存储； 配置双控制器，高速缓存≥128GB（不包含SSD、闪存、NAS控制器缓存等），支持写缓存镜像，采用缓存降落技术，掉电后能够将缓存数据永久保存，不占用额外的数据盘空间； 前端主机接口≥8个16Gb FC接口，配置后端磁盘通道≥4个SAS接口。支持16Gb FC、1Gb/10Gb iSCSI等前端主机接口； 硬盘：配置≥6块800GB SSD硬盘+6块960GB SSD硬盘+32块1.8TB 10000转SAS硬盘；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘，支持不同类型硬盘混插在同一个硬盘柜，支持在线热拔插更换故障硬盘； 高级软件功能：配置自动精简配置软件，配置数据自动分层软件，路径管理软件等许可。支持存储数据复制功能，可实现数据容灾保护。支持双活架构，可以实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 可靠性: 单台存储即可实现无单点故障，冗余电源、风扇、控制器等；支持在线更换电源、风扇、硬盘和阵列控制器； 配置阵列管理软件,可以本地或Web的方式配置和管理阵列； | 1台 |
| 9 | 文件存储 | SAN存储；配置双控制器，高速缓存≥32GB，具备控制器在线热拔插功能； 主机端口：≥8个8Gb FC接口（含FC模块）； 硬盘：高速SSD磁盘裸容量不小于1.9TB，SAS磁盘裸容量不小于36TB磁盘。支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插，支持热拔插和在线更换故障硬盘。 阵列管理软件：可以本地或Web的方式配置和管理阵列； 冗余电源、风扇、控制器等；支持在线更换电源、风扇、硬盘和阵列控制器； | 1台 |
| 10 | 实训服务器 | 2U机架式； CPU：2颗Intel Xeon E5-2609v4 CPU，每颗CPU主频≥1.7GHz，≥8核； 内存：≥32GB ECC DDR4，≥24个内存插槽； 硬盘：≥2块300GB 10K 12Gbps SAS热拔插硬盘； RAID: 独立8通道高性能SAS RAID卡，支持RAID 0/1等RAID级别； I/O扩展：支持6个PCI-E3.0扩展槽，支持全长全高GPU扩展； 网络：≥2个1Gb Base-T以太网端口； 其它：DVD+/-RW ROM；配置冗余电源，含机架式导轨； 远程管理：支持硬件故障监控，远程开关机，报错日志管理； | 3台 |
| 11 | 实训相机 | - 新一代一体式可变焦影像手持云台相机； - 传感器：1/2.3" CMOS ，有效像素1240万 (总像素1276万)； - 镜头：94°FOV 20mm (35mm 格式等效) ，f/2.8； - ISO范围：100-3200 (视频)，100-1600 (照片)； - 电子快门速度：8 秒-1/8000 秒 (M档下最高可达30秒) - 照片最大分辨率：4000 × 3000； - 录影模式：普通录影，慢动作录影(FOV 47°)； - 视频存储最大码流：60Mbps； - 支持存储卡类型：Micro SD卡, 最大支持64GB, 传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡。 | 1台 |
| 12 | 稳定器 | - 肩扛摄像机稳定器； - 承载重量范围1kg-7.5kg； - 全航空轻质、高强度铝合金CNC精密制造； - 做工精细、专业品质，稳定器长度范围从550mm-950mm； - 标配清单：背心，机械臂，稳定器，停靠基座，电池扣板。 | 1个 |
| 13 | 相机镜头 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头；镜头分类：单反镜头；镜头用途：标准镜头；镜头类型：定焦；镜头结构：6组8片；镜头卡口：EF卡口；变焦方式：无变焦；滤镜尺寸：72mm；驱动马达：USM；遮光罩：ES-78。 | 1个 |
| 14 | 相机镜头 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头；镜头分类：单反镜头；镜头用途：中长焦镜头；镜头类型：变焦；镜头结构：19组23片；镜头卡口：EF卡口；对焦方式：全时手动对焦；变焦方式：伸缩式镜头（内对焦）；滤镜尺寸：77mm；驱动马达：USM；遮光罩：ET-87；主要功能：防水滴防尘。 | 1个 |
| 15 | 相机镜头 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头；镜头分类：单反镜头；镜头用途：标准镜头；镜头类型：变焦；镜头结构：13组18片；头卡口：EF卡口；滤镜尺寸：82mm；驱动马达：USM。 | 1个 |
| 16 | 相机镜头 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头；镜头分类：单反镜头；镜头用途：标准镜头；镜头类型：变焦；镜头结构：12组17片（四片非球面，ASC涂层、含氟镀膜）；镜头卡口：EF卡口；对焦方式：全时手动对焦；变焦方式：伸缩式镜头；滤镜尺寸：77mm；驱动马达：USM；遮光罩：EW-83M遮光罩。 | 2个 |
| 17 | 防潮箱 | 单反相机防潮箱；120L；5套活动可移动隔板；箱体材料：1mm冷轧钢板。 | 1个 |
| 18 | 便携式手动滑轨 | 手动便携,可拼接2米重型摄像滑轨。 | 1个 |
| 19 | 电控滑轨液压云台 | - 无线电控轨道； - 单反5D1.2米摄影摄像无线滑轨； - 延时延迟缩时矢量拍摄像滑轨； - 平口液压云台。 | 1套 |
| 20 | 单反稳定器套装 | - 微单单反手持三轴云台； - 相机稳定器； - 一体跟焦，虚实可控； - 蓝牙控制； - 铝合金材质。 | 1套 |
| 21 | # 4K监视器 | 1、7英寸LCD触摸式监视屏；屏幕分辨率不低于1920 x 1200；支持4K信号输入。 - 专业级10bit 4:2:2 HD ProRes或DNxHD格式记录； 3、UHS-II型SDHC双卡高速录像机，可使用各类市售低成本SD卡作为存储介质； 4、双卡录像机可实现不间断记录，并可在其中一张卡出现故障时提供备份； - 两个带有48伏幻象电源的Mini XLR接口，可连接麦克风； - -128dBV电子噪音级别，可实现高品质录音效果； - LANC接口，可用于远程控制； 8、配套摄像机使用。 | 1个 |
| 22 | 怪手监视器 | 适用Blackmagic7寸监视器。 | 1个 |
| 23 | TF卡 | 64GB，读速100MB/s 。 | 2个 |
| 24 | CF卡读卡器 | - 多功能合一； - 高速usb接口； - 支持SD、MS、XD、TF、M2、CF卡六合一，小巧便携。 | 4个 |
| 25 | 专业录音采访话筒 | - 用途：专业录音； - 类型：电容麦； - 传输方式：有线； - 供电方式：外接； - 供电使用方式：手持式。 | 1个 |
| 26 | 麦克风 室内录音套装 | - 专业人声乐器录音、声卡编曲、混音外置声卡套装，USB音频接口； - 用途：专业录音； 类型：电容麦； - 传输方式：有线； - 供电方式：外接供电； - 使用方式：支撑。 | 1个 |

A3包：视频会议系统更新升级

| 会议室设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |
| 1、投影系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 2 | 台 | 1、投影技术：3LCD ； 标准亮度≥6500 ISO 流明； 色彩亮度≥6500 ISO 流明； 标准分辨率≥1024*768； 对比度≥50000：1； 投影镜头：至少包括电动变焦 、电动聚焦 、电动位移； 灯泡类型:400W UHE,寿命:标准模式下≥3000 小时； 投影尺寸：50-300 英寸；扬声器：10W，单声道。 2、无机液晶面板、光学组件以及防尘的光学引擎提高投影机的的可靠性。 3、可选配：0.36 投射比零偏移超短焦镜头，多种镜头可选配，步进式电机实现精确的镜头位移，360°灵活安装，提高投影机的易用性。 4、多屏幕拼接投影与几何校正功能，可大屏幕投影。 5、支持曲面校正和折角投影功能，快速准确地校正在曲面和转角投\影时的图像水平和垂直方向的失真。 6、投影机内置 HDBaseT 接口，可以选配 HDbaseT 高清发射器。 7、支持竖直投影功能，可以在多种应用中使用。 8、带 DICOM SIM 模式。 9、直接开关机，冷却时间 0 秒。 10、支持无线投影、多画面投影功能。 11、内置融合功能可以精确的将多幅画面无缝融合一整幅画面，并支持双画面并列投影。 12、成交后供应商需提供制造商针对本项目的授权书和售后质保函原件，及色彩亮度检测报告及证书。 |  |
| 2 | 电动幕布 | 2 | 台 | 幕布类型 电动幕 幕布材质 玻珠幕布基材 软幕安装方式 壁挂式 打开方式 电动方式对角线 120 英寸 幕布比例 4:3 增益 2.5 倍 其他性能 可配选红外遥控，卷动锁紧系统 |  |
| 3 | 电动升降架 | 2 | 台 | 材质 铁质 喷塑 行程≥2 米 净承重≥15KG 闭合高度≤280CM 箱体尺寸≥470*432mm控制方式 线控 遥控功率≥125W |  |
| 4 | 无线传输器 | 2 | 套 | U 盘式迷你发射器 无遮挡 传输距离≥10米1080P 高清无线传 输 |  |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 4 | 只 | 1.阻抗：8Ω 2.频响≥55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 |  |
| 2 | 辅音箱 | 4 | 只 | 1.阻抗：8Ω 2.频响≥65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音≥3"锥形高音单元×2 7.低音≥8"低音×1 |  |
| 3 | 辅助功放 | 2 | 台 | 1.智能控制强制散热； 2.两声道功放有至少三档输入灵敏度选择，能够接纳宽幅度范围信号源输入； 3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）；成交后供应商需提供由省级以上质量监督检验研究院检验的专业功放具有短路过载保护装置，产品功能符合其技术标准的产品功能确认证书，并加盖厂家复印件； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联 8Ω≥200W*2、立体声/并联 4Ω≥ 300W*2、桥接 8Ω≥600W； 6.信噪比:≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) |  |
| 4 | 主功放 | 2 | 台 | 1.智能控制强制散热； 2.两声道功放有至少三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）；成交后供应商需提供由省级以上质量监督检验研究院检验的专业功放具有短路过载保护装置，产品功能符合其技术标准的产品功能确认证书，并加盖厂家复印件； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联 8Ω≥500W*2、立体声/并联 4Ω≥ 730W*2、桥接 8Ω≥1460W； 6.信噪比:≥95dB、频响≥20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) |  |
| 5 | 音箱支架 | 8 | 只 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  |
| 6 | 12路数字输出两编组 USB 录音实况调音台 | 2 | 台 | 1.输入通道：单声道 8 路，立体声 2 组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1 组立体声主输出、2 路编组输出、2 组辅助输出、1 组立体声监听输出、1 组 CD/TAPE 输出、USB 声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4 通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； 7.内置至少 21 种 DSP 效果器，面板按键可选择； 8.内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W；成交后提供 3C 认证； |  |
| 7 | 一拖八数字无线会议麦克风（八桌面） | 2 | 套 | 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 具有 SCAN 自动扫频功能； V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。至少带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示， 静音显示。 具有滤波及抗干扰功能。 使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有≥200 个可调频率。 采用传统按键操控，内置语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0 输出。 8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目≥500 个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪 比： >105dB、灵敏度：–105dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷 50 米。 9.接收器指标：平衡 200Ω 负载-13dBV，非平衡 600Ω、音频输出阻抗：平衡 200Ω；1 路合并非平衡 600Ω； 10.麦克风指标：输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克； |  |
| 8 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持） | 2 | 台 | 1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 DPLL 数字锁相环多信 道频率合成技术。 2.提供各 200 个可调频率，共 500 个信道选择，分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有 SCAN 自动扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 至少带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示， 静音显示。 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 中频丰富。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带 FM、频率响应 :80Hz-18KHz（±3dB）、工作距离：约 100m； 11.接收机指标：接收机方式:二次变频超外差、灵敏度:12dB μV （80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率 30mW； 低功率 3mW 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；成交后需提供由中华人民共和国工业和信息化部的无线电发射设备证书。 |  |
| 9 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | 1.8 通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通—起到级联控制 ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率 2200W，所有通道负载总功率 6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6.额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A。 |
| 10 | 前置音频处理器 | 2 | 台 | 1.96KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换。 2.音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供≥ 3 组话筒输入，标准 5.1 声道输出。 3.提供 USB 接口/通过外接串口转 WIFI 控制器可实现 WIFI 或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC控制软件来控制。 5.通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 6.单机至少提供 20 组设备数据存储，提供 10 组效果数据存储,通过 PC 软件可进行设备之间的复制。 7.可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能。 8.采用汉字液晶屏和 6 段 LED 显示输出的电平、哑音及编辑状态。 9.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达 30ms,输出延时最长可达 60ms。 10.输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。 11.效果至少带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调。 12.可以通过 S 端子连接中控来控制通道的主要参数 。 13.话筒至少带 4 种级别的防啸叫功能。 |

| 3、辅助材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莲花对6.35 单插音频跳线 | 12 | 条 | 线径 6.0mm，高纯度导体，二芯优质 pvc 绝缘，100%覆盖铝箔，90% 以上覆盖编织层，长度 1.5 米 |
| 2 | 6.35 单插对 6.35 单插音频跳线 | 20 | 条 | 线径 6.40mm，每米抗干扰电导率 95pF，阻抗 100 欧，长度 1.5 米 |
| 3 | 莲花头对莲花头音频跳线 | 4 | 条 | 插头类型：2RCA 莲花公头（红，白）2RCA 莲花母头（红，白）； 镀镍插头，插头外壳：铜，线芯：铜，线径：OD6.0mm |
| 4 | 多功能桌插 | 4 | 套 | 1.支持 1 路 HDMI 输入和 1 路 VGA 输入，支持 1 路 HDBaseT 输出， 通过按钮可快速切换信号。 2.支持音视频信号同步传输。 3.支持 HDMI 1.4b 标准，支持 HDCP 1.4 标准。 4.支持分辨率可达 4Kx2K @30Hz。 5.支持 POE 供电功能，支持从 MINICC 主机获取 POE 供电 6.支持 EDID 学习功能，能够配备多种显示设备。 7.信号端口支持热插拔 |
| 5 | 3.5 单插对莲花头音频跳线 | 2 | 条 | 线径 6.0mm，高纯度导体，二芯优质 pvc 绝缘，100%覆盖铝箔，90% 以上覆盖编织层，长度 1.5 米 |
| 6 | VGA 视频线 | 4 | 条 | 接口材质：镀金，线芯材质：镀锡铜，长度：30 米 |
| 7 | HDMI 视频 线 | 4 | 条 | 长度：30 米，带宽：10.2GB，接头材质：镀金，线芯材质：镀锡 铜，屏蔽层：铝箔+麦拉+编织网 |
| 8 | 电源线 | 240 | 米 | 3*1.5，无氧铜，国标 |
| 9 | 音箱线 | 2 | 盘 | 金银音频线，无氧铜材质，300 总芯 |
| 10 | 视频分频器 | 2 | 台 | HDMI、VGA 二进一出，自动分配输入信号 |
| 11 | 插排 | 6 | 个 | 6 口 3 米 2000W |
| 12 | 24U 标准机 柜 | 2 | 套 | 标准 24U 机柜，含挡板，分线架等 |
| 13 | 镀锌钢管 | 150 | 米 | 厚度：3mm 屈服点(Reh)：195—235（Mpa） 抗拉强度 Rm：375—420（Mpa） 伸长率：35—25（%） |

| 报告厅设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品描述 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1、投影系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | 1、投影技术：3LCD ； |

|  |  |  |  | 标准亮度≥6500 ISO 流明； 色彩亮度≥6500 ISO 流明； 标准分辨率≥1024*768； 对比度≥50000：1； 投影镜头：至少包括电动变焦 、电动聚焦 、电动位移；灯泡类型:400W UHE,寿命:标准模式下≥3000 小时； 投影尺寸：50-300 英寸； 扬声器：10W，单声道。 2、无机液晶面板、光学组件以及防尘的光学引擎提高投影机的的可靠性。 3、可选配：0.36 投射比零偏移超短焦镜头，多种镜头可选配，步进式电机实现精确的镜头位移，360°灵活安装，提高投影机的易用性。 4、多屏幕拼接投影与几何校正功能，可大屏幕投影。 5、支持曲面校正和折角投影功能，快速准确地校正在曲面和转角投\影时的图像水平和垂直方向的失真。 6、投影机内置 HDBaseT 接口，可以选配 HDbaseT 高清发射器。 7、支持竖直投影功能，可以在多种应用中使用。 8、带 DICOM SIM 模式。 9、直接开关机，冷却时间 0 秒。 10、支持无线投影、多画面投影功能。 11、内置融合功能可以精确的将多幅画面无缝融合一整幅画面，并支持双画面并列投影。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电动幕布 | 1 | 台 | 幕布类型 电动幕 幕布材质 玻珠幕布基材 软幕安装方式 壁挂式 打开方式 电动方式对角线 120 英寸 幕布比例 4:3 增益 2.5 倍 其他性能 可配选红外遥控，卷动锁紧系统 |
| 3 | 电动升降架 | 1 | 台 | 材质 铁质 喷塑 行程≥2 米 净承重≥15KG 闭合高度≤280CM 箱体尺寸≥470*432mm 控制方式 线控 遥控功率≥125W |
| 4 | 无线传输 器 | 1 | 套 | U 盘式迷你发射器 无遮挡 传输距离≥10 米 1080P 高清无线传 输 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 2 | 只 | 1.阻抗：8Ω 2.频响≥55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 |
| 2 | 辅助音箱 | 2 | 只 | 阻抗：8Ω 频响≥70Hz-20KHz 额定功率≥150W 灵敏度≥96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音≥3"锥形高音单元×2 7. 低音≥8"低音×1 |
| 3 | 主功放 | 1 | 台 | 1.智能控制强制散热； 2.两声道功放有至少三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护， 变压器过热保护）；成交后供应商需提供由省级以上质量监督检验研究院检验的专业功放具有短路过载保护装置，产品功能符合其技术标准的产品功能确认证书，并加盖厂家复印件； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联 8Ω≥500W*2、立体声/并联 4Ω≥ 730W*2、桥接 8Ω≥1460W； 6.信噪比:≥95dB、频响≥20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) |
| 4 | 辅助功放 | 1 | 台 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有至少三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）；成交后供应商需提供由省级以上质量监督检验研究院检验的专业功放具有短路过载保护装置，产品功能符合其技术标准的产品功能确认证书，并加盖厂家复印件； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联 8Ω≥350W*2、立体声/并联 4Ω≥ 530W*2、桥接 8Ω≥1060W 6.信噪比:≥90dB、频响≥20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:≤0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) |
| 5 | 音箱支架 | 4 | 只 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |
| 6 | 12 路数字 输出两编 组 USB 录音实况调音台 | 1 | 台 | 1.输入通道：单声道 8 路，立体声 2 组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1 组立体声主输出、2 路编组输出、2 组辅助输出、1 组立体声监听输出、1 组 CD/TAPE 输出、USB 声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4 通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； 7.内置至少 21 种 DSP 效果器，面板按键可选择； 8.内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W；成交后提供 3C 认证； |
| 7 | 一拖八数字无线会议麦克风 （八桌面） | 1 | 套 | 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 具有 SCAN 自动扫频功能； V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。至少带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示， 静音显示。 具有滤波及抗干扰功能。 使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有≥200 个可调频率。 采用传统按键操控，内置语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0 输出。 8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目≥500 个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪 比： >105dB、灵敏度：–105dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷 50 米。 9.接收器指标：平衡 200Ω 负载-13dBV，非平衡 600Ω、音频输出阻抗：平衡 200Ω；1 路合并非平衡 600Ω； 10.麦克风指标：输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克； |
| 8 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线咪 (双手持） | 1 | 台 | 1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 DPLL 数字锁相环多信 道频率合成技术。 2.提供各 200 个可调频率，共 500 个信道选择，分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 具有 SCAN 自动扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 至少带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示， 静音显示。 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带 FM、频率响应 :80Hz-18KHz（±3dB）、工作距离：约 100m； 11.接收机指标：接收机方式:二次变频超外差、灵敏度:12dB μV （80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率 30mW； 低功率 3mW 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；成交后需提供由中华人民共和国工业和信息化部的无线电发射设备证书。 |
| 9 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | 1.8 通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通—起到级联控制 ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率 2200W，所有通道负载总功率 6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6.额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A。 |
| 10 | 音频处理器 | 1 | 台 | 1.96KHz 采样频率，32-bit DPS 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换。 2.2 输入 6 输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达 20Hz~20KHz。 3.每个输入和输出均有 6 段独立的参量均衡，调节增益范围可达± 20dB，同时输出通道的均衡还可选择 Lo-shelf 和 Hi-shelf 两种斜坡方式。 4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达 1000ms，延时单位可选择至少毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。 5.输入通道可调噪声门。 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。 7.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过 PC 控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁。 8.可通过面板的 SYSTEM 键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 9.可通过 WIFI 连接电脑远程控制（通过外接串口转 WIFI 控制器实现）。 10.可以通过 RS-485 接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。 11.可以分功能锁定，实现数据保密。 12.单机可存储 30 种用户程序。 13. 频率响应≥20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比：≥ 100dB@1KHz0dBu、失真度： ＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度：＞88dB（1KHz）； 14. 电源：AC110V~220V； |
| 3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 莲花对 6.35 单插 音频跳线 | 4 | 条 | 线径 6.0mm，高纯度导体，二芯优质 pvc 绝缘，100%覆盖铝箔，90% 以上覆盖编织层，长度 1.5 米 |
| 2 | 6.35 单插 对 6.35 单插音频跳线 | 10 | 条 | 线径 6.40mm，每米抗干扰电导率 95pF，阻抗 100 欧，长度 1.5 米 |
| 3 | 莲花头对 莲花头音频跳线 | 2 | 条 | 插头类型：2RCA 莲花公头（红，白）2RCA 莲花母头（红，白）；镀镍插头，插头外壳：铜，线芯：铜，线径：OD6.0mm |
| 4 | 多功能桌插 | 2 | 套 | 1.支持 1 路 HDMI 输入和 1 路 VGA 输入，支持 1 路 HDBaseT 输出， 通过按钮可快速切换信号。 2.支持音视频信号同步传输。 3.支持 HDMI 1.4b 标准，支持 HDCP 1.4 标准。 4.支持分辨率可达 4Kx2K @30Hz。 5.支持 POE 供电功能，支持从 MINICC 主机获取 POE 供电 6.支持 EDID 学习功能，能够配备多种显示设备。 7.信号端口支持热插拔 |
| 5 | 3.5 单插 对莲花头音频跳线 | 1 | 条 | 线径 6.0mm，高纯度导体，二芯优质 pvc 绝缘，100%覆盖铝箔，90% 以上覆盖编织层，长度 1.5 米 |
| 6 | VGA 视频 线 | 2 | 条 | 接口材质：镀金，线芯材质：镀锡铜，长度：30 米 |
| 7 | HDMI 视频 线 | 2 | 条 | 长度：30 米，带宽：10.2GB，接头材质：镀金，线芯材质：镀锡 铜，屏蔽层：铝箔+麦拉+编织网 |
| 8 | 电源线 | 60 | 米 | 3*1.5，无氧铜，国标 |
| 9 | 音箱线 | 1 | 盘 | 金银音频线，无氧铜材质，300 总芯 |
| 10 | 视频分频 器 | 1 | 台 | HDMI、VGA 二进一出，自动分配输入信号 |
| 11 | 插排 | 3 | 个 | 6 口 3 米 2000W |
| 12 | 24U 标准 机柜 | 1 | 套 | 标准 24U 机柜，含挡板，分线架等 |
| 13 | 镀锌钢管 | 50 | 米 | 厚度：3mm 屈服点(Reh)：195—235（Mpa） 抗拉强度 Rm：375—420（Mpa） 伸长率：35—25（%） |

| 视频会议 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1、主会场 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议多点控制单元 | 1 | 台 | 1、采用云架构，能实现分布式的 MCU，任何一个 MCU 坏或者停 止工作不影响，正常使用；整个系统中，只要有 1 台 MCU 在运行， 整个会议都能正常运行，支持 MCU 资源池功能，多台 MCU 可以任意 |
|  | （MCU） |  |  | 组合成各种级联模式，包括树状级联、网状级联；组成：“池”， 在这个 MCU 池中，资源可以共享调度，可以相互备份。会议中可以随时选中备份 MCU 接管会议，可以设定策略指定池中的 MCU 进行故障备份，备份的部分会议自动连接到原有会议； 2、单台设备支持 8 路 1080P 用户接入能力，支持级联。 3、高清（1080P60）、低延时(小于 200ms)、低带宽（1M 能开 1080P 高清会议）； 4、2M 会议速率可实现 1920*1080P 50/60fps 动态高清动态效果； 1M 会议速率可实现 1920*1080P 25/30fps 动态高清视频效果。 5、支持国际电联 ITU H.323 和 IETF SIP 协议。 6、支持 H.264 HighProfile 、H.264SVC 视频协议，在双流中主路和辅流图可同时使用 H.264 视频协议。 7、支持 G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.722.1、G.722.1 C、 G.723、AAC 等音频编解码协议。 8、支持 H.239 双流协议。主辅流皆可达到 1080P60 帧。 9、支持 QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P24、1080P30/25、 1080P60/50 视频分辨率效果。 10、具备双 100M/1000M 网络接口、可适应 DDN、ISDN、ATM、SDH、 VPN、卫星专线、ADSL 等线路；支持扩展冗余电源模块，双电源备份。 11、无马赛克设计，专有去马赛克技术；支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包达到 20%时图像无马赛克现象。 12、支持家用网络，无需专网。 13、超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅； 14、可提供 API 与第三方 OA 系统对接，按发起申请、多级审批、最终决定等流程来预约会议，可实现对日常会议的分散或集中式的分级管理功能。 |
| 2 | 高清视频会议通讯终端 | 1 | 台 | 1.采用嵌入式操作系统，DSP 硬件视频处理；非 PC.工控机等 X86 结构，非 Windows.server.Android 等操作系统。 2.支持 2 路 DVI 视频输入接口（兼容 HDMI/DVI/VGA/YPbPr 等视频信号），支持 1 路 DVI 和 1 路 HDMI 视频输出接口，支持 2 路 RCA 和 1 路 XLR 音频输入接口，支持 2 路 RCA 音频输出接口。 3.2M 会议速率可实现 1920*1080P 50/60fps 动态高清动态效果； 1M 会议速率可实现 1920*1080P 25/30fps 动态高清视频效果。 4.支持国际电联 ITU H.323 和 IETF SIP 协议。 5.支持 H.263+，H.264 视频协议，视频标准支持 H.264 Highprofile视频协议、H.264 SVC 视频协议。 6.支持 G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.722.1、G.722.1 C、G.723、 AAC 等音频编解码协议。 7.支持 H.239 双流协议。主辅流皆可达到 1080P60 帧。 8.支持 QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P24、1080P30/25、 1080P60/50 视频分辨率效果。 9.支持 64Kbps–8Mbps 的接入网络速率。 10.支持 PC、移动办公，支持 3G/4G 移动。 11.支持家用网络，无需专网；无马赛克设计，专有去马赛克技术。 12.支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包达到 20%时图像无马赛克现象。 13.具备两个快捷按钮：一键入会，一键抢麦发言。 14.具备一键自动检测功能，可以一键本地视音频检测。 15.支持单屏双显和双屏双显功能。 16.网络状态统计功能，能够对通讯中连接的协议.速率和丢包率等进行实时统计。 17.具备后台自动推流功能，可输出标准 RTSP 码流至其他录播设备进行存储播放。（提供软件界面截图） |

| 3 | 高清视频会议专用摄像头 | 2 | 只 | 1.全高清图像：采用 1/2.8 英寸高品质图像传感器，最大分辨率可 达 1920x1080，输出帧率高达 60 帧/秒。 2.至少 20 倍光学变焦，10 倍数码变焦。 3.自动聚焦技术。 4.低噪声高信噪比，采用 2D、3D 降噪技术。 5.音频输入接口：支持 16000、32000、44100、48000 采样频率， 支持 AAC、MP3、G711 音频编码。 6.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器， 确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 7.多种视频输出接口：支持 DVI（HDMI），3G-SDI，有线 LAN；3G-SDI 支持 1080P60。 8.多种视频压缩标准：支持 H.265/H.264 视频压缩；支持高达 1920x1080 分辨率 60 帧/秒压缩；支持 2 路 1920x1080 分辨率 30 帧/秒压缩。 9.多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议、RTP 组播，同时支持 RTMP 推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 10.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于 400mW。 11.多种控制协议：支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议。支持网络全命令 VISCA 控制协议。 12.多预置位：支持≥255 个预置位(遥控器设置调用≥10 个)。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 高清视频会议全向麦克风 (录音扩展型) | 1 | 只 | 360°拾音麦克风星型阵列，宽范围频率响应，支持模拟输出。 可自动将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。 桌面式设计特性，优化音频采集，真实还原声音。 麦克风可放置于桌面。 5. 内置回声消除 AEC, 自动增益 AGC，以及噪声抑制 ANS，完整保留通话音质 6.拾音半径≥6 米 |
| 5 | 65 寸高 清显示屏 | 2 | 台 | 尺寸：65 寸，分辨率：3840*2160；刷新率：60Hz；屏幕比例：16： 9 |
| 6 | 智能综合 管控主机 | 1 | 套 | 1.具备 2 路 HDBaseT 输入及 1 路 HDBaseT 输出 2.具备 1 路 HDMI 输入及 1 路 HDMI 输出 |

|  |  |  |  | 3.具备 1 路 USB 2.0 接口、1 路 USB 3.0 可用于录播 4.具备 1 路线性或 MIC 音频输入，及 1 路线路输出 5.具备 2 路 30W 数字功放输出功能，可输出给喇叭 6.具备 8 路可编程控制端子，可自定义，支持定义为 IR 红外发射口或 RS-232 接口或 RS-485 接口 7.支持 433MHz 无线控制功能，可控制电动窗帘或灯光或投影幕 8.支持 1 路红外学习口 9.具备 1 路 RJ45 网络接口 10.支持分辨率可达 2K 信号处理能力。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、分会场（硬终端） |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议通讯终端 | 1 | 台 | 1.采用嵌入式操作系统，DSP 硬件视频处理；非 PC.工控机等 X86 结构，非 Windows.server.Android 等操作系统。 2.支持 2 路 DVI 视频输入接口（兼容 HDMI/DVI/VGA/YPbPr 等视频信号），支持 1 路 DVI 和 1 路 HDMI 视频输出接口，支持 2 路 RCA 和 1 路 XLR 音频输入接口，支持 2 路 RCA 音频输出接口。 3.2M 会议速率可实现 1920*1080P 50/60fps 动态高清动态效果； 1M 会议速率可实现 1920*1080P 25/30fps 动态高清视频效果。 4.支持国际电联 ITU H.323 和 IETF SIP 协议。 5.支持 H.263+，H.264 视频协议，视频标准支持 H.264 Highprofile视频协议、H.264 SVC 视频协议。 6.支持 G.711A、G.711U、G.722、iLBC、G.722.1、G.722.1 C、G.723、 AAC 等音频编解码协议。 7.支持 H.239 双流协议。主辅流皆可达到 1080P60 帧。 8.支持 QCIF、CIF、4CIF、480P、D1、720P、1080P24、1080P30/25、 1080P60/50 视频分辨率效果。 9.支持 64Kbps–8Mbps 的接入网络速率。 10.支持 PC、移动办公，支持 3G/4G 移动，方便出差使用。 11.支持家用网络，无需专网；无马赛克设计，专有去马赛克技术。 12.支持 IP 网络丢包时修复机制，确保丢包达到 20%时图像无马赛克现象。 13.具备两个快捷按钮：一键入会，一键抢麦发言。14.具备一键自动检测功能，可以一键本地视音频检测。 15.支持单屏双显和双屏双显功能。 16.网络状态统计功能，能够对通讯中连接的协议.速率和丢包率等进行实时统计。 17.具备后台自动推流功能，可输出标准 RTSP 码流至其他录播设备进行存储播放。 |
| 2 | 高清视频会议专用摄像头 | 2 | 只 | 1.全高清图像：采用 1/2.8 英寸高品质图像传感器，最大分辨率可 达 1920x1080，输出帧率高达 60 帧/秒。 2.至少 20 倍光学变焦，10 倍数码变焦。 3.自动聚焦技术。 4.低噪声高信噪比，采用 2D、3D 降噪技术。 5.音频输入接口：支持 16000、32000、44100、48000 采样频率， 支持 AAC、MP3、G711 音频编码。 6.超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器， 确保云台低速运行平稳，并且无噪声。 7.多种视频输出接口：支持 DVI（HDMI），3G-SDI，有线 LAN；3G-SDI 支持 1080P60。 8.多种视频压缩标准：支持 H.265/H.264 视频压缩；支持高达 1920x1080 分辨率 60 帧/秒压缩；支持 2 路 1920x1080 分辨率 30 帧/秒压缩。 9.多种网络协议：支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议、RTP 组播，同时支持 RTMP 推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS) 10.低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于 400mW。 11.多种控制协议：支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议，支持自动识别协议。支持网络全命令 VISCA 控制协议。 12.多预置位：支持≥255 个预置位(遥控器设置调用≥10 个)。 |
| 3 | 高清视频会议全向麦克风 (录音扩展型) | 1 | 只 | 360°拾音麦克风星型阵列，宽范围频率响应，支持模拟输出。 可自动将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。 桌面式设计特性，优化音频采集，真实还原声音。 麦克风可放置于桌面。 5. 内置回声消除 AEC, 自动增益 AGC，以及噪声抑制 ANS，完整保留通话音质 6.拾音半径≥6 米 |
| 4 | 65 寸高 清显示屏 | 2 | 台 | 尺寸：65 寸，分辨率：3840*2160；刷新率：60Hz；屏幕比例：16： 9 |
| 3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 莲花对6.35 单插音频跳线 | 4 | 条 | 线径 6.0mm，高纯度导体，二芯优质 pvc 绝缘，100%覆盖铝箔，90% 以上覆盖编织层，长度 1.5 米 |
| 2 | 6.35 单 插对 6.35 单插音频跳线 | 4 | 条 | 线径 6.40mm，每米抗干扰电导率 95pF，阻抗 100 欧，长度 1.5 米 |
| 3 | 莲花头对莲花头音频跳线 | 4 | 条 | 插头类型：2RCA 莲花公头（红，白）2RCA 莲花母头（红，白）；镀镍插头，插头外壳：铜，线芯：铜，线径：OD6.0mm |
| 5 | 8 口交换机 | 2 | 台 | 传输速率 10/100Mbps 交换方式 存储-转发 包转发率 10BASE-T: 14880pps 100BASE-TX: 148800pps/port MAC 地址表 2K 端口数量 8 个 端口描述 8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 接口介质 10BASE-T: 3、4、5 类非屏蔽双绞线（≤100 米）< 100BASE-TX: 5 类及以上非屏蔽双绞线（≤100 米） 网络标准 EEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x VLAN MTU VLAN，标准交换 状态指示灯 每端口：Link/Act每设备：PWR、环路监测指示灯 |
| 6 | DVI 视频 线 | 4 | 条 | 接口材质：镀金，线芯材质：镀锡铜，长度：30 米 |
| 7 | HDMI 视 频线 | 4 | 条 | 长度：30 米，带宽：10.2GB，接头材质：镀金，线芯材质：镀锡 铜，屏蔽层：铝箔+麦拉+编织网 |
| 8 | 电源线 | 50 | 米 | 3*1.5，无氧铜，国标 |
| 9 | 网线 | 50 | 米 | 六类双绞线，国标 |
| 10 | 控制线 | 40 | 米 | 超五类双绞线，国标，线径 0.5mm |
| 11 | 镀锌钢管 | 50 | 米 | 厚度：3mm 屈服点(Reh)：195—235（Mpa）抗拉强度 Rm：375—420（Mpa） 伸长率：35—25（%） |
| 12 | 附件 | 1 | 批 |  |

四、商务条件

1．交货地点：山东工艺美术学院指定地点。

2．价格条件：报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他相关费用，本项目为交钥匙工程。

报价币种：人民币报价（进口产品报价含外贸代理费）。

3．付款方式与供货期

A 包：付款方式：

签订合同后付款 60%，项目验收后付款35%，一年后项目验收后付清尾款 5%。不接受此付款方式，作为无效投标。

供货时间：

项目中标后，中标人须在 60 天内完成项目和安全等级评估。

B 包：付款方式：

签订合同后付款 30%，项目验收后付款 65%，一年后项目验收后付清尾款 5%。不接受此付款方式，作为无效投标。

供货时间：

项目中标后，中标人须在 20 天内完成软硬件的安装调试。

C 包：付款方式：

签订合同后付款 30%，项目验收后付清尾款 70%。不接受此付款方式，作为无效投标。

供货时间：

项目中标后，60 天内完成软硬件的安装调试。

4．质保：设备厂商工程师免费上门安装服务，3年免费整机硬件保修。提供专业客户服务经理，及时处理故障。

5．其他：每包另行对超保后的维保价格单独报价。

第六部分	附件

附件一：报价函

山东龙脉招标有限公司：

报 价 函

经研究，我们决定参加项目编号为SDLM2018-096 的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已详细检查所有投标文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

4、投标文件在公开报价后90日内有效。

5、我们同意按照招标文件的要求，提供与递交投标文件有关的数据和资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

7、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标供应商的权利。

8、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行： 地址：

邮政编码： 电话：

传真：

供应商全称： 公章：

法定代表人签字：

年	月	日

附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（  供  应  商  名  称  ）  法  定  代  表人 			， 现授权委托	（单位名称） 的 	、 	（姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东龙脉招标有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

| 全权代表姓名： | 性别： | 年龄： |
| --- | --- | --- |
| 单位： | 部门： | 职务 |

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：	年	月	日

附件三：报	价  一  览 表

报	价 一 览 表

项目编号：SDLM2018-096

投标供应商名称（公章）： 		法定代表人或授权代理人签字：

单位：

| 包号 | （分包项目必填） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 大写： |  |
| 质保期 |  |  |
| 供货期 |  |  |
| 对招标文件的响应程度 |  |  |
| 优惠条款 |  |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印三份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与投标文件同时提交，否则评标委员会有权视为无效报价。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、所投包号、供应商名称。

2.  对于分多包的项目如果不填写所投包号,评标委员会有权视为无效报价。

3.供应商须按以上格式填写，不得删除或增加内容，否则评标委员会有权视为无效报价。

年	月	日

附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：SDLM2018-096

投标供应商名称（公章）：		法定代表人或授权代理人签字：包号： 		单位：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 保修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题评标委员会可视情况做无效投标处理。

年	月	日

附件五：投 标 偏 离 表

投 标 偏 离 表

项目编号：SDLM2018-096

投标供应商名称：（公章） 	法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 包内编号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年	月	日

附件六：经营业绩一览表

经营业绩一览表

投标供应商名称（公章）： 	法定代表人或授权代理人签字：

| 产品项目名称 | 金额 | 设备名称 | 品牌型号 | 出售时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：须按本表顺序提供同类项目合同复印件、验收报告及政府采购中标（成交）通知书。

年	月	日

附件七：封面格式

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号：SDLM2018-096 项目名称： 所投包号： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号：SDLM2018-096 项目名称： 所投包号： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

报价一览表

项目编号：SDLM2018-096

项目名称： 所投包号：

投标供应商名称（公章）： 地址：

电话： 传真：

……………………于	年	月	日	时之前不准启封（公章）…………………

附件八：验收报告

验 收 报 告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东龙脉招标有限公司壹份，采购人贰份，中标供应商

壹份。

75

附件九：原件明细

提供原件明细

| 包号 | 采购文件评审细则中要求提供的原件 | 实际提供的原件 | 对应评审细则项 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… |  |

供应商不满足以下 2 条要求，出现的后果供应商自负。

1、采购文件评审细则中要求提供原件的，本表必须胶装在报价文件中；

2、供应商按照本表提供的原件同时复印件必须胶装在报价文件中。

现场踏勘证明书

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 |  | 工程地点 |  |
| 现场踏勘时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 供应商名称 |  | 授权代表姓名 |  |
| 踏勘情况： 采购单位现场踏勘验证人签字并加盖单位公章： |  |  |  |

注：参与现场踏勘的供应商，需携带此表，由采购人签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到报价文件正本中，否则视为无效报价。